Centro Universitário da FEI

NEC130/EL0130 - SISTEMA DE VIDEO E AUDIO DIGITAL

PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGEM

Prof. Cleiton Fidelix Pereira

Gustavo Sanomia Ryuji 12.115.481-9

Jéssica Trajano Matheus Benedito 12.218.167-0

São Bernardo do Campo

2021

- Objetivo

O objetivo desse projeto é programar no Octave um algoritmo simplificado da compactação MPEG, o projeto consiste em 3 etapas:

- Subamostragem de crominância (4:2:0), DCT (Transformada Discreta de Cosseno), quantização e serialização zigzag.

- Tornar o resultado da etapa 1 em binário.

- Converter e resultado da etapa 2 em decimal, e realizar as técnicas inversas da etapa 1.

- Código

2.1 Código: Etapa 1

O programa inicia fechando todas as janelas e limpando todas as variáveis da workspace e limpa o console. Também importa a pacote signal do Octave, para utilizarmos a função dct2, que é a função DCT para matrizes de 2 dimensões. A variável str_time armazena o tempo de execução do Octave no começo de programa.

clear all close all clc pkg load signal str_time = cputime; % Tempo de execução inicial

O programa abre a imagem e redimensiona para um tamanho divisor de 8. Para isso foi decidido preencher os pixeis com uma cópia dos últimos pixels, pois assim manteria a qualidade da imagem nas bordas.

| Copiando a última linha de pixeis | Preenchendo com pixeis pretos |
| --- | --- |

X_r = imread('image.png'); % Carrega a imagem em X_r % Dados da imagem l_lin = size(X_r, 1); l_col = size(X_r, 2); x_l = mod(l_lin, 8); x_c = mod(l_col, 8); % Redimensiona a imagem, adiciona pixeis X = [X_r; repmat(X_r(end, :, :), 8 - x_l, 1)]; l_lin = size(X, 1); X = [X repmat(X(:, end, :), 1, 8 - x_c)]; l_col = size(X, 2);

Para a conversão RGB para YCrCb, foram utilizadas as seguintes equações:

Y=0,299∙R+0,587∙G+0,114∙B

Cb=128-0,168736∙R-0,331264∙G+0,5∙B

Cb=128+0,5∙R-0,418688∙G+0,081312∙B

Essa são as mesmas equações utilizadas pelo algoritmo MPEG.

No Octave foi utilizada a função im2double para que as matrizes resultantes aceitassem valores negativos.

A subamostragem e realizada obtendo a média de conjuntos de 4 pixeis, o canal de iluminância não é subamostrado.

Em seguida preenchemos as matrizes de subamostragem com valores 0, para que fique do mesmo tamanho do canal iluminância Y.

% Extrai o RGB R = im2double(X(:,:,1), 'indexed')-1; %separa o canal R na matriz R G = im2double(X(:,:,2), 'indexed')-1; %separa o canal G na matriz G B = im2double(X(:,:,3), 'indexed')-1; %separa o canal B na matriz B % Converte de RGB para YCbCr Y = 0.299*R + 0.587*G + 0.114*B; % Calcula o valor da luminância Cb = 128 - 0.168736*R - 0.331264*G + 0.5*B;% Calcula o valor de Cb Cr = 128 + 0.5*R - 0.418688*G - 0.081312*B;% Calcula o valor de Cr % Subamostragem 4:2:0 Cr_a = ( Cr(1:2:end, 1:2:end) + Cr(2:2:end, 1:2:end) + Cr(1:2:end, 2:2:end) + Cr(2:2:end, 2:2:end) )/4; % Amostra Cr Cb_a = ( Cb(1:2:end, 1:2:end) + Cb(2:2:end, 1:2:end) + Cb(1:2:end, 2:2:end) + Cb(2:2:end, 2:2:end) )/4; % Amostra Cb % Redimencionamento de Cr e Cb Cr_c = zeros(l_lin, l_col); % Nova matriz Cr Cb_c = zeros(l_lin, l_col); % Nova matriz Cb Cr_c(1:end/2, 1:end/2) = Cr_a; Cb_c(1:end/2, 1:end/2) = Cb_a;

O algoritmo percorre os canais em blocos de 8x8, onde aplicamos a DCT e dividimos pela matriz de quantização Q.

Q=16111212101614191413141716242229  24  40  26  58  51  61  60  55  40  57  51  87  69  56  80  6218222435375655644964729278879598  68109  81104103  77113  9210312111210012010110399

Aplicamos a função zigzag para formar um vetor de uma dimensão para transmissão.

Nota: Como aplicamos a DCT e dividimos pela quantização, a função zigzag faz com que a maior quantidade de zeros fique concentrada no final do bloco de bits.

% Variavel de coeficientes l_coef = zeros(1, l_lin/8*l_col/8*3*64); % Varre a imagem e separa em blocos de 8 id = 1; for y = 1:8:l_lin for x = 1:8:l_col % Aplica a função DCT, divide pela quantizção, então aplica o zigzag l_coef(id:id+63) = zigzag(round(dct2(Y(y:y+7, x:x+7))./Q)); id = id + 64; l_coef(id:id+63) = zigzag(round(dct2(Cr_c(y:y+7, x:x+7))./Q)); id = id + 64; l_coef(id:id+63) = zigzag(round(dct2(Cb_c(y:y+7, x:x+7))./Q)); id = id + 64; endfor %disp(y/l_lin); endfor l_coef = round(l_coef); % Arredonda os valores dos coeficientes

zigzag.m

function result = zigzag(matriz) a = [ 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 5 6 7 8 8 7 6 7 8 8 ]; b = [ 1 2 1 1 2 3 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 6 7 8 8 7 8 ]; result = zeros(1, 64); for i = 1:64 result(i) = matriz(a(i), b(i)); endfor endfunction

2.2 Código: Etapa 2

Essa etapa simula um arquivo salvo, os coeficientes decimais são convertidos para binário, com a estrutura:

| End-of_block | Bit de sinal | Valor do coeficiente |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Cada coeficiente será representado por 9 bits.

Foi escolhida a técnica de complemento para 2, isso permite utilizar a função de conversão em toda a matriz agilizando o código e simplificando o programa.

bin_c = []; for i = 1:64:length(l_coef) bin_c = [bin_c; codifica(l_coef(i:i+63))]; endfor temp = dec2bin(bin_c(:, 2) + 256, 9); bin = zeros(length(temp), 9); bin(:, 1) = bin_c(:, 1); for id=2:9 bin(:, id) = str2num(temp(:, id)); endfor

codifica.m

function b = codifica(bloco) b = []; b = [b; [0 bloco(1)]]; for c=2:64 if sum(abs(bloco(c:end))) == 0 % Adiciona byte end of block b = [b; [1 0]]; break else b = [b; [0 bloco(c)]]; endif endfor endfunction

2.3 Código: Etapa 3

Primeiro reconstituímos o vetor com os coeficientes, o programa identifica quando o bit EoB é igual a 1, e preenche o resto com zeros até formar o bloco de 64 coeficientes.

% Reconstitui o vetor intero para realizar as operações inversas rbin = zeros(l_lin/8*l_col/8*3*64, 8); ibin = 1; for id=1:64:length(rbin) for id2 = 0:63 cbin = bin(ibin, :); rbin(id+id2, :) = cbin(2:9); ibin += 1; if cbin(1) == 1 break; endif endfor endfor l_dcoef = bin2dec(num2str(rbin(:,2:8))).-128*rbin(:,1);

O vetor de 1 dimensão l_dcoef é reconstituído em uma matriz do tamanho da imagem original redimensionada. No mesmo loop, a matriz é multiplicada pela quantização Q então é aplicada a função DCT inversa idct2.

% Cria matrizes YCrCb Y_d = zeros(l_lin, l_col); Cr_d = zeros(l_lin, l_col); Cb_d = zeros(l_lin, l_col); id = 1; for y = 1:8:l_lin for x = 1:8:l_col % Aplica a função inversa: zigzag, quantização e DCT Y_d(y:y+7, x:x+7) = idct2(izigzag(l_dcoef(id:id+63)).*Q); id = id + 64; Cr_d(y:y+7, x:x+7) = idct2(izigzag(l_dcoef(id:id+63)).*Q); id = id + 64; Cb_d(y:y+7, x:x+7) = idct2(izigzag(l_dcoef(id:id+63)).*Q); id = id + 64; endfor endfor

A subamostragem da etapa 1 gerou matrizes Cb e Cr com metade do tamanho, para gerar os blocos de dados, geramos a matriz com o mesmo tamanho do canal de luminância Y.

% Subamostragem inversa 4:2:0 Cr_f = zeros(l_lin, l_col); Cb_f = zeros(l_lin, l_col); for id = 0:3 % Permutação binaria b = dec2bin(id, 2); b = str2num([b(1); b(2)]) + 1; % Percorre quadrados de 4x4 e adiciona pixel Cr_f(b(1):2:end, b(2):2:end) = Cr_d(1:end/2, 1:end/2); Cb_f(b(1):2:end, b(2):2:end) = Cb_d(1:end/2, 1:end/2); endfor

Finalmente as matrizes de YCbCr são convertidas novamente para RGB e gera o vetor de imagem novamente. As margens adicionadas são removidas, então, a imagem fica novamente com o tamanho original.

% Converte de YCrCb para RGB Rf = Y_d + 1.402*(Cr_f - 128); Gf = Y_d - 0.344136*(Cb_f - 128) - 0.714136*(Cr_f - 128); Bf = Y_d + 1.772*(Cb_f - 128); % Une RGB em uma variavel Xf(:,:,1) = uint8(Rf); Xf(:,:,2) = uint8(Gf); Xf(:,:,3) = uint8(Bf); % Redimencionamento Xf_r = Xf(1:l_lin - 8 + x_l, 1: l_col - 8 + x_c, :);

As últimas linhas do código são para gerar o arquivo de imagem, visualização e relatório de execução.

% Salva imagem reconstruida imwrite(Xf, 'result.jpg'); % Plotagem figure('name', 'Comparação das imagens (Com redimencionamento).'); a = subplot(1,2,1); imagesc((1:l_col)-0.5, (1:l_lin)-0.5, X); title('Original'); axis off; axis('equal'); b = subplot(1,2,2); imagesc((1:l_col)-0.5, (1:l_lin)-0.5, Xf); title('Reconstruido'); axis off; axis('equal'); linkaxes([a, b]); % Alinhamento de zoom figure('name', 'Comparação das imagens.'); a = subplot(1,2,1); imagesc(X_r); title('Original'); axis off; axis('equal'); b = subplot(1,2,2); imagesc(Xf_r); title('Reconstruido'); axis off; axis('equal'); linkaxes([a, b]); % Alinhamento de zoom end_time = cputime; % Tempo de excução final %% Relatório de execução printf('Relatório de execução:\n'); printf('Tempo de execução: %.2f segundos.\n', end_time - str_time); printf('Tamanho depois da etapa 1: %d bits.\n', length(l_coef)*9); printf('Tamanho depois da etapa 2: %d bits.\n', length(bin)*9); printf('Taxa de compressão: %.2f%%.\n', (1-length(bin)/length(l_coef))*100);

- Conclusões

Foi realizado testes com imagens fullhd (1920x1080), foi utilizado o formato png pois é um formato de compressão de imagem sem perdas, e as diferenças ficam mais visíveis.

Para o primeiro teste, foi utilizado uma imagem com poucas cores.

É visível como esse método de compressão diminui a qualidade da imagem, principalmente quando há alteração de cor, isso faz com que textos e áreas da imagem onde há um grande contraste (preto e branco no exemplo), fiquem borradas ou destorcidas.

Pode-se observar que a distorção ocorre principalmente onde há o contraste de duas cores.

Relatório de execução:

Tempo de execução: 724.00 segundos.

Tamanho depois da etapa 1: 56636928 bits.

Tamanho depois da etapa 2: 2790477 bits.

Taxa de compressão: 95.07%.

Para o segundo teste, foi utilizada uma imagem com mais detalhes e cores.

Nessa imagem é possível observar os blocos 8x8 que o algoritmo separou para calcular a DCT.

Relatório de execução:

Tempo de execução: 716.19 segundos.

Tamanho depois da etapa 1: 56636928 bits.

Tamanho depois da etapa 2: 4276782 bits.

Taxa de compressão: 92.45%.

No último teste foi utilizada uma imagem menor (700x493)

Como essa imagem é menor e com dimensões não divisíveis por 8, a imagem passou por um processo de redimensionamento.

O tempo de execução também é bem menor.

Relatório de execução:

Tempo de execução: 109.61 segundos.

Tamanho depois da etapa 1: 9427968 bits.

Tamanho depois da etapa 2: 1036332 bits.

Taxa de compressão: 89.01%.

O MPEG é um algoritmo amplamente utilizado por ter uma boa taxa de compressão apesar da qualidade da imagem diminuir. Por isso se tornou amplamente utilizada principalmente na internet.